简易计算器设计

基础要求

- 熟悉开发板资源（XC7K325T主芯片、64个独立按键、4个8段数码管等），掌握Vivado开发环境与Verilog硬件描述语言。

- 设计时钟分频模块，将板载主时钟分频为键盘扫描（约1kHz）和数码管动态扫描（约1kHz）的工作时钟；设计按键消抖模块（约20ms去抖）。

- 实现矩阵键盘扫描电路，能够识别0~9数字键以及 +、-、×、÷、=、C（清零）等至少16个有效按键。

- 可参考设计有限状态机管理计算流程：IDLE → INPUT_A → OP_SELECTED → INPUT_B → EXECUTE → DISPLAY → ERROR → IDLE。

- 实现4个8段数码管的动态扫描显示，支持6位有效数字的显示（如“000123”显示为“ 123”）。

- 完成全部模块的Verilog编码、综合、布局布线，生成bit文件并下载至开发板进行功能验证。

- 提交完整的实验报告，包含系统框图、模块划分、代码说明、仿真测试结果及问题分析。

进阶要求

- 负数运算支持：在四则运算中增加负数处理能力，支持输入正负号，减法运算能正确处理负数结果，并在数码管上显示负号。

- 数据范围扩展：将支持的操作数范围从6位十进制数扩展至8位十进制数，相应调整寄存器和运算单元位宽，增加溢出检测逻辑，溢出时给出明确提示。

- 连续运算链：按下等号后，将当前计算结果自动作为下一次运算的第一个操作数；用户按下运算符时，可直接对当前显示结果继续运算，无需重复输入。扩展状态机并复用数据通路。

创新要求

- 自定义运算功能：在四则运算基础上新增一个自定义运算，例如取余（%）、绝对值运算、带符号比较器（返回两数中的较大/较小值）等，要求设计相应硬件模块并集成到计算器系统中。

- 完善的错误处理：实现除零错误、溢出错误、无效按键（如连续输入运算符、表达式缺失操作数）等异常情况的检测与处理，数码管显示“Err”并能通过清零键恢复，保证计算器持续可用。

简易音乐播放器设计

基础要求

- 熟悉开发板资源（XC7K325T主芯片、无源蜂鸣器BEEP/W19引脚、独立按键、LED等），掌握Vivado开发环境与Verilog硬件描述语言。

- 理解不同频率方波信号与音调的映射关系，熟知中音“Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si”等主要音符对应的准确频率值。

- 设计时钟分频模块，将板载主时钟分频为人耳可听的音频脉冲范围（约20Hz～20kHz），用于产生不同音调。

- 设计音调发生器模块：通过分频计数器生成对应音符的特定频率PWM信号（推荐占空比50%），驱动无源蜂鸣器发声。

- 设计节拍控制器：利用计数器产生精准的时间间隔（例如500ms为一拍的脉冲信号），用于控制每个音符的发音时长。

- 编码至少1首4/4拍的简短歌曲（例如《小星星》《两只老虎》），将简谱中的音调与节拍转换为二进制数据。

- 完成全部模块的Verilog编码、综合、布局布线，生成bit文件并下载至开发板进行功能验证。

- 提交完整的实验报告，包含系统框图、模块划分、ROM初始化文件（或乐谱编码表）、仿真波形及问题分析。

进阶要求

- 多曲目存储与切换：在ROM中预先存储2～3首风格不同的歌曲，利用板上独立按键实现歌曲的选择与切换播放。

- 播放控制逻辑：利用独立的按键实现音乐的“播放”、“暂停/继续”及“停止”功能，状态机需支持暂停时音调发生器停止输出，继续时从断点恢复。

- 同步视觉反馈：利用板上LED为播放的音乐添加同步视觉效果，例如LED按节拍依次点亮，或通过LED阵列显示当前播放的音符音高信息（如低、中、高音指示）。

创新要求

- 音量调控：在不改变外设电路的前提下，利用PWM脉宽调制技术设计音量控制逻辑，通过调整输出信号的占空比（如10%～90%）实现对蜂鸣器发声音量的数字化控制，可使用按键或拨码开关调节。

- 实时速度调节：设计可调节音乐播放速度的逻辑（“变速播放”），通过改变节拍脉冲的发生速率（如0.5倍速、1倍速、2倍速），在不改变音调的前提下加快或减慢音乐的播放节奏。

- 旋律移调：设计功能模块对播放的音乐进行实时移调，例如将一首C调的歌曲整体升高或降低半音、全音到其他调式（如D调、降B调）进行播放，体验不同音调下的旋律变化。移调可通过在音调发生器的分频计数前加减偏移量实现。

简易时钟设计

基础要求

- 熟悉开发板资源（XC7K325T主芯片、4个8段数码管、独立按键、蜂鸣器等），掌握Vivado开发环境与Verilog硬件描述语言。

- 设计时钟分频模块，将板载主时钟分频为秒计数脉冲（精确的1Hz信号）和数码管动态扫描时钟（约1kHz）。

- 实现秒、分、时的计数逻辑：秒计数器（0~59）、分计数器（0~59）、时计数器（0~23），采用BCD码或二进制编码，支持进位和清零。

- 设计数码管驱动模块，实现4个数码管分别显示“时十位、时个位、分十位、分个位”，支持动态扫描显示，并能正确处理前导零（如“08:05”正常显示）。

- 实现按键消抖模块（约20ms去抖），并分配独立按键完成以下功能：

- 模式切换键：切换至“时间设置模式”与“正常走时模式”。

- 加键：在设置模式下，对当前选中的时间字段（时/分）进行加1操作。

- 减键：在设置模式下，对当前选中的时间字段进行减1操作。

- 字段选择键：在设置模式下，循环选择“时”或“分”作为调整对象。

- 设计有限状态机管理时钟的工作状态：RUN（正常走时）→ SET_HOUR（调时）→ SET_MIN（调分）→ RUN。在设置模式下，数码管对应字段以1Hz频率闪烁指示当前可调字段。

- 完成全部模块的Verilog编码、综合、布局布线，生成bit文件并下载至开发板进行功能验证（时钟走时准确，24小时制循环，设置功能正常）。

- 提交完整的实验报告，包含系统框图、模块划分、代码说明、仿真测试结果及问题分析。

进阶要求

- 整点报时：设计整点报时功能，当分钟和秒均为0且小时非0时，蜂鸣器发出短促提示音（如响1秒）。可进一步区分半点报时（30分钟时响一声）。

- 闹钟功能：增加可设置的闹钟时间（时、分），并存储在寄存器中；当当前时间与闹钟时间匹配时，蜂鸣器持续鸣响30秒或直到用户按下“取消闹钟”按键。

- 日期显示拓展：利用数码管的切换显示功能（通过按键切换），增加日期显示（月、日），实现简易日历。需考虑各月的天数（暂不考虑闰年，二月按28天处理）。

创新要求

- 秒表功能：在时钟基础上增加秒表模式（通过长按模式切换键进入）。秒表精度至少达到0.01秒（10ms），支持“启动/暂停”和“复位”按键，并能在数码管上显示“分:秒:百分秒”（如“00:15.23”）。

- 倒计时器：设计可预设时间的倒计时功能，用户通过按键设置倒计时长（时/分），启动后逐秒倒计，归零时蜂鸣器报警。倒计时过程中可按暂停/继续。

- 自动亮度调节：利用手动设置时段，实现数码管显示亮度的自动/手动调节，白天显示更亮，夜间显示变暗（通过改变动态扫描占空比或驱动电流），可通过按键模拟不同亮度档位。

贪吃蛇游戏

基础要求

- 熟悉开发板资源（VGA接口、4个方向按键），掌握Vivado和Verilog。

- 设计VGA驱动，分辨率640×480@60Hz，能显示简单颜色。

- 绘制游戏区域：10×10网格，每个格子32×32像素。用绿色画蛇身，红色画食物，黑色画背景。

- 蛇的移动：初始长度3格，每1秒移动一次。蛇头撞墙或撞自身则游戏结束。

- 食物生成：吃掉后随机放在空白格（随机数可使用简单的LFSR或伪随机计数器）。

- 方向控制：4个按键，消抖后控制方向，禁止反向。

- 计分：用板载数码管显示当前得分（每吃1个加1分）。

- 下载验证，提交简化的实验报告（含框图、代码片段、测试照片）。

进阶要求

- 速度选择：用1个按键切换两种移动速度（快：0.5秒/步，慢：1秒/步）。

- 障碍物：在固定位置（如（5,5））添加1个障碍物，蛇碰到即结束。

- 最高分：保存本次上电内的最高分，游戏结束时用数码管交替显示当前分和最高分。

创新要求

- 加速道具：随机生成一个蓝色方块，蛇吃掉后速度临时加快（0.3秒/步）持续5秒，之后恢复。

- 简单菜单：游戏开始前VGA显示“Press Key to Start”，按任意键开始。结束后显示“Game Over – Press Key”。

简易示波器

基础要求

- 熟悉开发板资源（XC7K325T主芯片、XADC模块、UART串口），掌握Vivado开发环境与Verilog硬件描述语言。

- 在Vivado中例化XADC IP核，选择单通道模式（如VAUX0），采样率固定为1kSPS，输出12位数据。

- 设计简单控制逻辑：每个采样周期读取一次ADC数据，只取高8位（丢弃低4位）。

- 设计UART发送模块，波特率9600，格式为1位起始位、8位数据位、1位停止位，无校验。

- 将ADC高8位数据通过串口连续发送至PC端（使用板载CP2104虚拟串口）。

- 在PC上用串口调试助手接收数据，旋转电位器（或改变输入电压）观察数值变化（0~255）。

- 完成Verilog编码、综合、布局布线，下载验证，提交实验报告（含XADC配置截图、串口接收截图）。

进阶要求

- 添加帧头：每次发送数据前先发送一个固定字节（如0xAA），便于PC端软件分帧识别。

- LED指示：用开发板上的一个LED指示采样状态，每完成一次采样并发送后LED闪烁一次（或取反）。

- 数码管显示电压：将ADC高8位数值换算为电压值（0~3.3V），在4位数码管上显示，如“1.65V”。

创新要求

- 按键控制采集：增加一个独立按键，按下时连续采集并发送100个点后自动停止，松开按键期间不发送。

- 简单波形显示（PC端）：编写简易Python脚本接收串口数据，动态绘制波形图（横轴点数，纵轴0~255）。